Data: _____/_____/_____

AVALIAÇÃO INICIAL DE CONHECIMENTO

1) Defina Perda de Carga (termo usual em Hidráulica de condutos forçados).

2) Derive a equação abaixo:

y=6x2+4x−30

3) Como se encontra o ponto de máxima ou de mínima da equação anterior?

4) O que você entende por Salinização do Solo?

5) O íon sódio (Na+) tem efeito dispersante ou floculante no solo?

6) Para que serve a equação de Christiansen apresentada a seguir?

F=1m+1+12×N+m−16×N2

m é o expoente da vazão na equação de perda de carga a ser usada; N é o número de saídas.

7) Com base na equação de Hazen-Williams apresentada abaixo, calcule o máximo comprimento de uma tubulação em PVC (com coeficiente de rugosidade ‘C’ igual a 145), com diâmetro de 100mm, que deverá conduzir uma vazão de 16,2 m3 por hora. Considere aceitável uma perda de carga máxima de 0,83 m.c.a.

Hf=10,641×QC1,85×LD4,87: m3/s; mca; m;

8) Defina os seguintes termos usuais em Física do Solo:

a) Curva Característica da Água no Solo.

b) Densidade do Solo.

c) Amostra indeformada.

d) Potencial matricial.

9) Calcule:

a) A área circular irrigada de um pivô central cujo raio irrigado é 120m.

b) Volume de um anel cilíndrico com diâmetro de 10 cm e altura de 8 cm.

10) Defina os seguintes termos usuais em Agrometeorologia:

a) Evapotranspiração de Referência.

b) Lisímetro.

c) Tempo de Retorno.

d) Série Histórica de dados climáticos.

11) Determine o volume correspondente a uma chuva de 12 mm em uma área de 500 m2.

12) Calcule o desnível absoluto (em metros) para as seguintes situações:

a) Aclive de 2% em um terreno com 220m.

b) Declive de 0,03m/m em um terreno com 56m.

c) Cota A igual a 120 m e Cota B igual a 123,5m.

13) O que você entende por Umidade na Capacidade de Campo?

14) Para que serve a equação de Colebrook-White?

15) Estabeleça matematicamente a equação da continuidade.

16) Defina os seguintes termos usuais em Fisiologia Vegetal:

a) Potencial Osmótico.

b) Estresse hídrico.

c) Hipoxia.

17) Por que a respiração celular é importante na absorção ativa de nutrientes?

18) O que é e para que serve o tensiômetro?

19) Qual a relação entre velocidade de infiltração da água no solo e a erosão hídrica?

20) Quais sistemas de irrigação você conhece?

21) Uma bomba centrífuga instalada na superfície do solo é razoável para captar água de qual profundidade em relação ao eixo da bomba:

a) 10 m

b) 20 m

c) depende da potência da bomba?